Cisco router alapkonfigurációja IOS parancssori felületen

Konfigurációs módok:

- Felhasználói EXEC mód pl. Router>

- Privilegizált EXEC mód: A lekérdező (show) parancsok kiadása, futtatása. pl. Router#

- Globális konfigurációs mód: Az eszköz konfigurációja nagy részben ebben a módban történik, a parancsok egyből/azonnal végrehajtódnak az adott eszközön. pl. Router(config)#

- Alkonfigurációs módok (pl. interfész mód) pl. Router(config-if)#

| enable (ena) | A privilegizált EXEC módba történő belépés |
| --- | --- |
| configure terminal (conf t) | A globális konfigurációs módba történő belépés |
| hostname R1 | Az adott eszköz nevének megadása |
| no ip domain-lookup | DNS névfeloldás letiltása |
| service password-encryption | Jelszavak titkosításának beállítása |
| security passwords min-length (pl. 8) | A biztonsági jelszavak minimális hosszának beállítása |
| enable secret jelszó | A privilegizált EXEC módhoz történő belépéshez titkosított jelszó megadása |
| banner login/motd # # | Üdvözlő/nap üzenetének beállítása |
| line console 0 | Az eszköz konzol vonalához történő belépés |
| password jelszó | Jelszó megadása |
| login | A jelszó hozzárendelése a következő hozzáféréstől kezdődően |
| logging synchronous (logg s) | A beírt parancsok és az állapotüzenetek elkülönítése |
| exec-timeout 0 0 | Tétlenségi idő miatti kapcsolat megszakítás idejének beállítása |
| line vty 0 15 | Távoli hozzáférési vonalakhoz történő belépés (Telnet-vonalak) |
| password jelszó | Jelszó megadása |
| login | A jelszó hozzárendelése a következő hozzáféréstől kezdődően |
| logging synchronous | A beírt parancsok és az állapotüzenetek elkülönítése |
| exec-timeout 1 45 | Tétlenségi idő miatti kapcsolat megszakítás idejének beállítása |
| interface (int) gi0/0 | Az eszköz gi0/0 interfészéhez történő belépés |
| description S1 gi0/1 interfesze fele | Leírás megadása az interfészhez |
| ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 | IP cím és alhálózati maszk beállítása az adott interfésznek |
| no shutdown (no sh) | Az interfész felkapcsolása |
| do write/copy running-config startup-config | A konfiguráció mentése |
| do show running-config (do sh run) | A futó konfiguráció megjelenítése/lekérdezése |
| do show ip interface brief | Az adott interfészekről rövid ’jellemzés’ megjelenítése |
| do show interfaces |  |
| Tesztelése/ellenőrzése: adott számítógép command prompt: ip config és ip config /all |  |

Cisco switch alapkonfigurációja IOS parancssori felületen

| enable (ena) | A privilegizált EXEC módba történő belépés |
| --- | --- |
| configure terminal (conf t) | A globális konfigurációs módba történő belépés |
| hostname S1 | Az adott eszköz nevének megadása |
| no ip domain-lookup | DNS névfeloldás letiltása |
| service password-encryption | Jelszavak titkosításának beállítása |
| enable secret jelszó | A privilegizált EXEC módhoz történő belépéshez titkosított jelszó megadása |
| banner motd # # | Üdvözlő/nap üzenetének beállítása |
| line console 0 | Az eszköz konzol vonalához történő belépés |
| password jelszó | Jelszó megadása |
| login | A jelszó hozzárendelése a következő hozzáféréstől kezdődően |
| logging synchronous (logg s) | A beírt parancsok és az állapotüzenetek elkülönítése |
| exec-timeout 0 0 | Tétlenségi idő miatti kapcsolat megszakítás idejének beállítása |
| line vty 0 15 | Távoli hozzáférési vonalakhoz történő belépés |
| password jelszó | Jelszó megadása |
| login | A jelszó hozzárendelése a következő hozzáféréstől kezdődően |
| logging synchronous | A beírt parancsok és az állapotüzenetek elkülönítése |
| exec-timeout 1 30 | Tétlenségi idő miatti kapcsolat megszakítás idejének beállítása |
| interface (int) vlan1 | Az eszköz vlan1 interfészéhez történő belépés |
| description R1 gi0/0 interfesze fele | Leírás megadása az interfészhez |
| ip address 192.168.100.254 255.255.255.0 | IP cím és alhálózati maszk beállítása az adott interfésznek |
| no shutdown (no sh) | Az interfész felkapcsolása |
| exit |  |
| ip default-gateway 192.168.100.1 | Alapértelmezett átjáró beállítása |
| do write/copy running-config startup-config | A konfiguráció mentése |
| do show running-config (do sh run) | A futó konfiguráció megjelenítése/lekérdezése |
| do show ip interface brief | Az adott interfészekről rövid ’jellemzés’ megjelenítése |
| do show interfaces |  |

SSH biztonságos távoli hozzáférés konfigurálása IOS felületen Cisco eszközökön

| enable (ena) |  |
| --- | --- |
| configure terminal (conf t) |  |
| ip domain-name (pl. local.hu) | Domain-név létrehozása |
| login block-for 180 attempts 3 within 60 | Adott felhasználó kitiltása/letiltása, ha 60 másodpercen belül 3-szor próbálkozik hozzáférni az eszközhöz, a jelszó ismerete nélkül |
| username admin privilege 15 secret jelszó | Az admin nevű felhasználó létrehozása 15-ös, legmagasabb szintű hozzáférési jogosultsággal, és titkosított jelszó megadása a felhasználóhoz |
| crypto key generate rsa modulus: 1024 bits | Megadjuk, hogy milyen titkosítási algoritmust alkalmazzon a biztonságos távoli belépéshez |
| ip ssh version 2 | Az ssh 2-es verziójának beállítása |
| line vty 0 15 |  |
| login local | A helyi felhasználói adatbázisból való hozzáférés beállítása |
| transport input ssh | A távoli hozzáférési vonalakhoz történő kapcsolódás felülírása ssh biztonságos távoli hozzáféréssel |
| do write |  |
| Tesztelése/ellenőrzése: adott számítógép command prompt: ssh –l (login) felhasználó neve a kapcsolódni kívánt eszköz IP-címe Pl.: ssh –l admin 192.168.70.1 |  |

DHCPv4 konfigurálása IOS felületen Cisco routeren

| enable (ena) |  |
| --- | --- |
| configure terminal (conf t) |  |
| ip dhcp pool név | A DHCP tartomány nevének megadása, létrehozása |
| network adott hálózatcím | Az adott hálózat/alhálózat hálózatcímének megadása |
| default-router adott IP-cím | Alapértelmezett ’router’/átjáró címének megadása |
| dns-server adott cím | DNS-szerver címének megadása |
| exit |  |
| ip dhcp excluded-address adott cím/címek/címtartomány | Azon címek megadása, melyeket kiveszünk a kiosztandó címek listájából, így ezek nem fognak az eszközökhöz rendelődni. Pl.: 192.168.10.1 192.168.10.5 192.168.10.10 |
| do write/copy running-config startup-config |  |

IPv6 konfigurálása IOS felületen Cisco eszközökön

| enable (ena) |  |
| --- | --- |
| configure terminal (conf t) |  |
| ipv6 unicast-routing | Az eszköz beállítása IPv6 csomagok kezelésére (fogadására, küldésére) |
| interface gi0/0 | Az eszköz gi0/0 interfészéhez történő belépés |
| ipv6 enable | IPv6-cím engedélyezése az interfészhez |
| ipv6 address adott IP-cím pl.: ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64 | IPv6-cím és prefix hossz beállítása az adott interfésznek |
| ipv6 address adott IP-cím link-local pl.: ipv6 address FE80::1 link-local | Link-local cím megadása az adott interfésznek |
| no shutdown (no sh) | Az interfész felkapcsolása |
| do write | A konfiguráció mentése |
| do show running-config (do sh run) | A futó konfiguráció megjelenítése/lekérdezése |
| do show ipv6 interface brief | Az adott interfészekről rövid ’jellemzés’ megjelenítése |
| Tesztelése/ellenőrzése: adott számítógép command prompt: ipv6 config és ipv6 config /all |  |

Portbiztonság konfigurálása IOS felületen Cisco kapcsolókon (switcheken)

Célja, feladata: egy második rétegbeli switchen (kapcsolón) a fizikai kapcsolódás/csatlakozás korlátozása egy fizikai portján keresztül (pl.: fa0/5, gi0/1); a hozzá csatlakozó végberendezések fizikai (MAC-címei) alapján.

| enable (ena) |  |
| --- | --- |
| configure terminal (conf t) |  |
| int fa0/5, gi0/1 | Az eszköz adott fizikai interfészéhez történő belépés |
| switchport mode access | Az adott interfész „hozzáférési” módba kapcsolása, amely szükséges mind a portbiztonság beállításához, mind pedig egy VLAN-hoz történő hozzárendeléséhez |
| switchport port-security | Az adott interfészre a portbiztonság beállításának engedélyezése |
| switchport port-security maximum 2 | Az adott interfészen a végberendezések fizikai címeinek maximális számának megadása, hogy mennyit tudjon eltárolni egy fizikai interfészhez a switch |
| switchport port-security mac-address (két módja: statikus MAC-cím; sticky-dinamikusan rendeli hozzá a címet az interfészhez) | Az adott interfészen a fizikai (MAC-címek) eltárolási módjainak megadása |
| switchport port-security violation (három típusa: shutdown, restrict, protect) | Az adott interfészen a portbiztonság biztonsági beállítás megszegését követő parancs, hogy mit csináljon a switch az interfésszel, ha ilyet érzékel |
| int range pl.: fa0/1-4, fa0/6-9, fa0/11-14, fa0/16-24, gi0/1-2 | A nem használt fizikai interfészek/portok rendszergazda általi letiltása. A parancs az összes interfészhez belép, amit megadunk. |
| no shutdown (no sh) | Az interfész felkapcsolása |
| do write/do copy running-config startup-config | A konfiguráció mentése |
| Tesztelése: do show running-config (do sh run) do sh port-security do sh port-security interface pl.: fa0/5 | A futó konfiguráció megjelenítése/lekérdezése |